TurtleBot2 (Kobuki)

ROS2 Humble

초기 세팅 가이드

Raspberry Pi 3B+ + Kobuki + Orbbec Astra + YDLIDAR TG30

RISE 학문후속세대 연구

바닥면 품질 측정 로봇 시스템

2026년 6월 29일

코딩 지식이 없는 사람도 따라할 수 있도록 작성됨

# 시작하기 전에

이 문서는 TurtleBot2 (Kobuki 베이스) 로봇에 ROS2 Humble 환경을 세팅하는 가이드입니다.

프로그래밍 지식이 없어도 이 문서를 따라하면 로봇의 모터, 카메라, LiDAR를 사용할 수 있습니다.

## TurtleBot3과의 차이점

TurtleBot2는 TurtleBot3과 다른 하드웨어를 사용하므로 세팅 방법이 다릅니다.

| 항목 | TurtleBot2 | TurtleBot3 Waffle Pi |
| --- | --- | --- |
| 로봇 베이스 | Kobuki | 자체 프레임 + Dynamixel 모터 |
| 컴퓨터 | Raspberry Pi 3B+ | Raspberry Pi 4B |
| 깊이 카메라 | Orbbec Astra (USB) | IMX219 (CSI 카메라) |
| LiDAR | YDLIDAR TG30 (USB) | LDS-03 (UART) |
| 제어 보드 | Kobuki 내장 보드 | OpenCR |

## 준비물

| 항목 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| TurtleBot2 (Kobuki) | 조립 완료된 상태 | 충전 필수 |
| Orbbec Astra 카메라 | USB 깊이 카메라 | USB 포트에 연결 |
| YDLIDAR TG30 | 360도 LiDAR 센서 | USB-C 연결 |
| Raspberry Pi 3B+ | 로봇의 컴퓨터 | Ubuntu 22.04 설치 필요 |
| microSD 카드 | 16GB 이상 | Pi 3B+용 |
| SD 카드 리더기 | PC에 SD 카드 연결 |  |
| 노트북 (WiFi) | SSH 접속용 |  |
| 휴대폰 | 핫스팟 용도 |  |

## 하드웨어 구성

| 부품 | 역할 | 연결 방식 |
| --- | --- | --- |
| Kobuki 베이스 | 로봇의 몸체, 바퀴와 모터 내장 | Pi와 USB 연결 |
| Raspberry Pi 3B+ | 로봇의 두뇌 (소형 컴퓨터) | SD 카드에서 부팅 |
| Orbbec Astra | 깊이(3D) 카메라, 바닥면 포인트 클라우드 취득 | USB 포트 연결 |
| YDLIDAR TG30 | 360도 레이저 거리 센서, SLAM용 | USB-C (/dev/ttyUSB0) |

# 1단계: SD 카드에 운영체제 설치하기

Raspberry Pi 3B+에 Ubuntu 22.04를 설치합니다. 방법은 TurtleBot3 가이드와 동일합니다.

## 1-1. Raspberry Pi Imager 설치 및 실행

- Raspberry Pi 공식 사이트에서 Raspberry Pi Imager를 다운로드하고 설치합니다.

https://www.raspberrypi.com/software/

- 프로그램을 실행합니다.

## 1-2. 운영체제 선택 및 설정

- 운영체제 선택: Other general-purpose OS > Ubuntu > Ubuntu Server 22.04 LTS (64-bit)

- 저장소: SD 카드 선택

- "다음"을 누르면 사용자 설정 화면이 나옵니다.

| 설정 항목 | 입력 값 |
| --- | --- |
| 로컬라이제이션 > 수도 도시 | Seoul |
| 로컬라이제이션 > 시간대 | Asia/Seoul |
| 사용자 > 사용자 이름 | ubuntu |
| 사용자 > 비밀번호 | 원하는 비밀번호 (예: turtlebot2) |
| Wi-Fi > SSID | 핫스팟 이름 (예: Yoonho) |
| Wi-Fi > 비밀번호 | 핫스팟 비밀번호 (예: 12345678) |
| 원격 접근 > SSH | 활성화 + 비밀번호 인증 |

- 설정 완료 후 "쓰기" 버튼을 누릅니다.

- 경고 창이 나오면 "예"를 누릅니다. (약 10~15분 소요)

[WARNING] Pi 3B+는 Pi 4B보다 성능이 낮아 설치 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

# 2단계: 로봇 부팅 및 SSH 접속

- SD 카드를 Pi 3B+에 꽂습니다.

- 핫스팟을 켭니다.

- 로봇(Kobuki)의 전원을 켭니다. Pi도 함께 부팅됩니다.

- 2~3분 기다린 후, 노트북을 같은 핫스팟에 연결합니다.

- 노트북의 명령 프롬프트(cmd)에서 로봇의 IP를 찾습니다.

arp -a

172.20.10.X 대역에서 자기 자신이 아닌 주소가 로봇의 IP입니다.

- SSH로 접속합니다.

ssh ubuntu@[로봇IP주소]

- "yes" 입력 후 비밀번호를 입력합니다.

[TIP] IP를 못 찾으면 "Wireless Network Watcher" 프로그램(무료)을 사용하세요.

[WARNING] 비밀번호 입력 시 화면에 아무것도 안 보이는 것이 정상입니다.

# 3단계: 시스템 업데이트

로봇 컴퓨터의 소프트웨어를 최신 상태로 업데이트합니다.

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

시간이 걸립니다 (약 10~30분). 중간에 선택 화면이 나오면 Tab으로 "Ok" 선택 후 Enter를 누르세요.

[WARNING] Pi 3B+는 처리 속도가 느려 TurtleBot3보다 시간이 더 걸립니다. 인내심을 가지세요.

# 4단계: ROS2 Humble 설치

로봇 제어를 위한 핵심 소프트웨어인 ROS2를 설치합니다.

## 4-1. GPG 키 등록 (중요!)

ROS2 소프트웨어를 다운로드하기 위한 인증 키를 등록합니다.

[NOTE] Pi 3B+에서는 GPG 키 등록 시 오류가 발생할 수 있습니다. 아래 방법을 정확히 따라해 주세요.

sudo apt install -y software-properties-common

sudo add-apt-repository universe -y

sudo apt update && sudo apt install -y curl gnupg lsb-release

GPG 키를 수동으로 등록합니다.

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

ROS2 저장소를 등록합니다.

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

sudo apt update

## 4-2. ROS2 설치

이 명령어는 시간이 많이 걸립니다. Pi 3B+에서는 30분~1시간 이상 걸릴 수 있습니다.

sudo apt install -y ros-humble-ros-base

## 4-3. 개발 도구 및 환경 설정

sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions python3-rosdep python3-argcomplete build-essential

sudo rosdep init

rosdep update

ROS2가 자동으로 준비되도록 설정합니다.

echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

작업 공간(워크스페이스)을 생성합니다.

mkdir -p ~/ros2_ws/src

echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc

# 5단계: Kobuki 드라이버 설치

Kobuki는 TurtleBot2의 로봇 베이스(몸체)입니다. 이 드라이버를 설치해야 바퀴를 제어할 수 있습니다.

## 5-1. Kobuki 패키지 다운로드

cd ~/ros2_ws/src

git clone https://github.com/kobuki-base/kobuki_ros.git -b humble

git clone https://github.com/kobuki-base/kobuki_core.git -b humble

git clone https://github.com/kobuki-base/velocity_smoother.git -b humble

위 명령어들은 Kobuki 소프트웨어를 인터넷에서 다운로드하는 것입니다.

## 5-2. 의존성 설치 및 빌드

cd ~/ros2_ws

rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y

위 명령어는 필요한 추가 소프트웨어를 자동으로 설치하는 것입니다.

colcon build

빌드에는 시간이 걸립니다. Pi 3B+에서는 30분 이상 소요될 수 있습니다.

source ~/.bashrc

## 5-3. Kobuki USB 권한 설정

Kobuki와 통신하기 위해 USB 포트 권한을 설정합니다.

sudo usermod -a -G dialout ubuntu

권한 적용을 위해 재부팅합니다.

sudo reboot

재부팅 후 다시 SSH로 접속합니다.

## 5-4. Kobuki 동작 테스트

Kobuki가 정상적으로 연결되었는지 확인합니다.

ros2 launch kobuki_node kobuki_node-launch.py

에러 없이 실행되면 Kobuki 드라이버 설치가 완료된 것입니다.

[TIP] Kobuki 전원이 켜져 있고 USB로 Pi와 연결되어 있어야 합니다.

# 6단계: Orbbec Astra 카메라 드라이버 설치

Orbbec Astra는 깊이(3D) 카메라입니다. 바닥면의 3차원 포인트 클라우드 데이터를 취득하는 데 사용됩니다.

## 6-1. Astra 카메라 패키지 설치

sudo apt install -y ros-humble-astra-camera

[NOTE] apt로 설치가 안 되는 경우, 소스에서 빌드해야 할 수 있습니다.

소스 빌드가 필요한 경우:

cd ~/ros2_ws/src

git clone https://github.com/orbbec/ros2_astra_camera.git -b humble

cd ~/ros2_ws && rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y

colcon build --packages-select astra_camera

source ~/.bashrc

## 6-2. USB 권한 설정

카메라에 접근할 수 있도록 udev 규칙을 설정합니다.

sudo bash -c 'echo "SUBSYSTEM==\"usb\", ATTR{idVendor}==\"2bc5\", MODE=\"0666\"" > /etc/udev/rules.d/99-astra.rules'

sudo udevadm control --reload-rules

sudo udevadm trigger

## 6-3. 카메라 동작 테스트

카메라를 USB에 연결한 상태에서 아래 명령어를 실행합니다.

ros2 launch astra_camera astra.launch.py

다른 터미널에서 토픽을 확인합니다.

ros2 topic list | grep camera

"/camera/depth/points" 토픽이 나타나면 카메라가 정상 작동하는 것입니다.

이 토픽이 바닥면 3D 포인트 클라우드 데이터를 제공합니다.

# 7단계: YDLIDAR TG30 드라이버 설치

YDLIDAR TG30은 360도 레이저 거리 센서입니다. SLAM(지도 생성)에 사용됩니다.

[WARNING] YDLIDAR TG30 드라이버는 ROS2 Humble과 호환성 문제가 있어 패치가 필요합니다. 아래 과정을 정확히 따라해 주세요.

## 7-1. YDLIDAR SDK 설치

cd ~

git clone https://github.com/YDLIDAR/YDLidar-SDK.git

cd YDLidar-SDK

mkdir build && cd build

cmake ..

make

sudo make install

## 7-2. YDLIDAR ROS2 드라이버 다운로드

cd ~/ros2_ws/src

git clone https://github.com/YDLIDAR/ydlidar_ros2_driver.git

## 7-3. ROS2 Humble 호환 패치 적용

YDLIDAR 드라이버는 이전 버전의 ROS2를 기준으로 작성되어, Humble에서는 API 변경으로 인해 빌드 오류가 발생합니다.

구체적으로 declare_parameter() 함수가 기본값의 타입을 명시적으로 요구하도록 변경되었습니다.

패치 스크립트를 생성합니다. 아래 명령어를 한 줄씩 입력합니다.

cd ~/ros2_ws/src/ydlidar_ros2_driver

파라미터 파일을 수정합니다.

nano params/TG.yaml

파일 내용 중 포트 설정을 확인합니다.

port: /dev/ttyUSB0 으로 되어 있는지 확인하세요. (YDLIDAR TG30은 USB-C 연결)

[NOTE] 파라미터 패치는 총 26개 항목에 대해 적용이 필요합니다. 소스 파일(.cpp)에서 declare_parameter 호출부를 수정해야 합니다. 이 작업은 Python 자동 패치 스크립트를 사용하면 편리합니다.

## 7-4. 빌드

cd ~/ros2_ws

colcon build --packages-select ydlidar_ros2_driver

source ~/.bashrc

## 7-5. LiDAR USB 권한 설정

sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

영구적으로 적용하려면:

sudo bash -c 'echo "KERNEL==\"ttyUSB0\", MODE=\"0666\"" > /etc/udev/rules.d/99-ydlidar.rules'

sudo udevadm control --reload-rules

sudo udevadm trigger

## 7-6. LiDAR 동작 테스트

ros2 launch ydlidar_ros2_driver ydlidar_launch.py

다른 터미널에서 확인합니다.

ros2 topic echo /scan --once

거리 데이터가 숫자로 출력되면 LiDAR가 정상 작동하는 것입니다.

# 부록: 자주 발생하는 문제와 해결 방법

## Q1. GPG 키 오류 (apt update 시)

원인: ROS2 저장소 인증 키가 제대로 등록되지 않았습니다.

해결: 4단계의 GPG 키 수동 등록 과정을 다시 수행하세요.

## Q2. YDLIDAR 빌드 시 declare_parameter 오류

원인: ROS2 Humble에서 API가 변경되어 기본값에 타입을 명시해야 합니다.

해결: 7-3단계의 패치를 적용한 후 다시 빌드하세요.

## Q3. /dev/ttyUSB0 에 접근할 수 없다는 오류

원인: USB 장치에 대한 권한이 부족합니다.

해결:

sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

또는 dialout 그룹에 사용자를 추가합니다.

sudo usermod -a -G dialout ubuntu

## Q4. Pi 3B+에서 빌드가 너무 오래 걸려요

Pi 3B+는 RAM이 1GB로 제한적이라 빌드 시 메모리 부족이 발생할 수 있습니다.

해결: 스왑 메모리를 늘려줍니다.

sudo fallocate -l 2G /swapfile

sudo chmod 600 /swapfile

sudo mkswap /swapfile

sudo swapon /swapfile

빌드 완료 후에도 유지하려면:

echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab

## Q5. Kobuki가 인식되지 않아요

USB 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하고, Kobuki 전원이 켜져 있는지 확인하세요.

아래 명령어로 USB 장치 목록을 확인할 수 있습니다.

ls /dev/ttyUSB*

## Q6. WiFi를 변경하고 싶어요

SSH 접속 상태에서:

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

SSID와 비밀번호를 수정하고 저장 후:

sudo netplan apply

[WARNING] WiFi 변경 시 SSH 연결이 끊어집니다. 새 네트워크에서 새 IP로 다시 접속하세요.

# 부록: 최종 설정 요약

## .bashrc에 추가된 설정

source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/ros2_ws/install/setup.bash

## 설치된 주요 패키지

| 패키지 | 역할 |
| --- | --- |
| ros-humble-ros-base | ROS2 핵심 시스템 |
| kobuki_ros (소스 빌드) | Kobuki 로봇 베이스 드라이버 |
| astra_camera | Orbbec Astra 깊이 카메라 드라이버 |
| ydlidar_ros2_driver (소스 빌드 + 패치) | YDLIDAR TG30 드라이버 |

## 주요 포트 및 장치

| 장치 | 포트 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Kobuki | /dev/ttyUSB0 또는 /dev/kobuki | USB 연결 |
| YDLIDAR TG30 | /dev/ttyUSB0 | USB-C 연결, Kobuki와 충돌 시 ttyUSB1 |
| Orbbec Astra | USB (자동 인식) | 별도 포트 지정 불필요 |

[WARNING] Kobuki와 YDLIDAR가 모두 USB로 연결되므로, 포트 번호(ttyUSB0, ttyUSB1)가 연결 순서에 따라 바뀔 수 있습니다. udev 규칙으로 고정하는 것을 권장합니다.

## 일상적인 사용 순서

- 핫스팟을 켭니다.

- Kobuki 전원을 켭니다. (Pi도 함께 부팅됩니다)

- 2~3분 기다린 후 노트북을 같은 핫스팟에 연결합니다.

- SSH로 로봇에 접속합니다: ssh ubuntu@[IP주소]

- 필요한 노드를 실행합니다 (Kobuki, 카메라, LiDAR 등)

[TIP] 사용 후에는 Ctrl+C로 프로그램을 종료하고 로봇 전원을 끄세요.